# Висновок для захисту першого етапу

Тема: Моделювання поширення атмосферного забруднення та оцінювання економічної ефективності заходів зі зменшення викидів

Тип даних: синтетичні (synthetic / illustrative). Реальне підприємство, офіційні ГДК і затверджена грошова методика на цьому етапі не використовуються; за потреби їх можна підставити пізніше без зміни структури моделі.

## 1. Що зроблено на першому етапі

- Обрано тему економіко-екологічного проєкту.

- Сформульовано постановку задачі, об’єкт і предмет дослідження.

- Визначено екологічні та економічні показники.

- Зафіксовано доступні джерела даних і перелік даних, яких поки немає.

- Підготовлено модульну програму з розрахунком гаусового шлейфу, порівнянням сценаріїв і інтерфейсом Streamlit.

Об’єкт дослідження — територія навколо одного стаціонарного точкового джерела атмосферних викидів.

Предмет дослідження — закономірності поширення забруднювальної речовини та навчальні економічні наслідки скорочення викидів.

## 2. Вхідні синтетичні дані базового розрахунку

| Параметр | Значення | Одиниця |
| --- | --- | --- |
| Речовина | SO₂ | — |
| Інтенсивність викиду Q | 25 | г/с |
| Ефективна висота H | 80 | м |
| Швидкість вітру u | 3,5 | м/с |
| Напрямок вітру (метеорологічний) | 270 | ° (західний: повітря рухається на схід) |
| Клас стійкості Паскуіла | D (нейтральна) | — |
| Коефіцієнт розпаду k | 0 | 1/с |
| Фонова концентрація | 5 | мкг/м³ |
| Поріг перевищення C_lim | 50 | мкг/м³ (навчальний, не офіційна ГДК) |
| Ширина території (схід–захід) | 8 000 | м |
| Довжина території (північ–південь) | 10 000 | м |
| Крок сітки | 100 | м |
| Площа розрахункової території | 80 | км² |
| Густота населення ρ | 400 | осіб/км² |
| Тривалість впливу T | 24 | год |
| Коефіцієнт збитку k_d | 15 | грн / (особа · год · од. відн. перевищення) |
| Вартість встановлення очищення (на 100%) | 750 000 | грн |
| Експлуатаційні витрати (на 100%) | 120 000 | грн |
| Повна вартість 100% скорочення | 870 000 | грн |

Файл параметрів: data/sample_input.csv. Сценарії: data/sample_scenarios.csv.

## 3. Метод розрахунку (коротко)

Приземна концентрація постійного точкового джерела:

C(x, y, 0) = Q / (2 π u σy σz)
           × exp(-y² / (2 σy²))
           × 2 × exp(-H² / (2 σz²))

Далі: переведення г/м³ → мкг/м³ (× 1 000 000), додавання фону, порівняння з порогом C_lim.

Навчальний збиток по комірках із перевищенням:

N_i = ρ × A_i
D_i = k_d × N_i × T × (C_i − C_lim) / C_lim
D = Σ D_i

Вартість заходу і чистий ефект:

Q(p) = Q × (1 − p/100)
C_mit(p) = (p/100) × (C_inst + C_op)
avoided_damage = D(0) − D(p)
net_effect = avoided_damage − C_mit(p)

σy, σz — сільські формули Бріггса для класу D. Деталі: docs/mathematical_model.md.

## 4. Результати екологічного розрахунку (базовий сценарій, p = 0%)

| Показник | Значення |
| --- | --- |
| Максимальна приземна концентрація | 117,85 мкг/м³ |
| Середня концентрація по сітці | 6,48 мкг/м³ |
| Точка максимуму відносно джерела | схід 1 600 м, північ 0 м |
| Відстань максимуму за вітром | 1 600 м |
| Поріг C_lim | 50 мкг/м³ |
| Перевищення максимуму над порогом | 117,85 / 50 ≈ 2,36 раза |
| Площа зони перевищення | 1,31 км² |
| Частка розрахункової території | 1,60% |
| Наближена кількість населення в зоні | 524 особи (1,31 × 400) |

Інтерпретація простими словами: за синтетичними умовами шлейф SO₂ формує вузьку зону перевищення навчального порога на схід від джерела. Максимум — близько 1,6 км за вітром. Більша частина території (≈ 98,4%) залишається нижче порога; середнє по сітці близьке до фону, бо територія велика.

## 5. Порівняння сценаріїв зменшення викидів

| Сценарій | Q, г/с | Макс. C, мкг/м³ | Площа > порога, км² | Населення, осіб | Збиток D, грн | Вартість C_mit, грн | Уникнений збиток, грн | Чистий ефект, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0% (базовий) | 25,0 | 117,85 | 1,310 | 524,0 | 94 388 | 0 | 0 | 0 |
| 30% | 17,5 | 83,99 | 0,770 | 308,0 | 27 791 | 261 000 | 66 597 | −194 403 |
| 60% | 10,0 | 50,14 | 0,020 | 8,0 | 6 | 522 000 | 94 382 | −427 618 |
| 90% | 2,5 | 16,29 | 0,000 | 0,0 | 0 | 783 000 | 94 388 | −688 612 |

Числа округлені для захисту; повні значення відтворюються командою streamlit run app.py або модулем analyze() на DEFAULT_INPUTS.

### Екологічний висновок за сценаріями

- Скорочення на 30% зменшує максимум до ≈ 84 мкг/м³ і площу перевищення майже вдвічі.

- Скорочення на 60% майже знімає перевищення порога (площа 0,02 км²; максимум ≈ 50,1 мкг/м³ — ледь вище порога).

- Скорочення на 90% повністю усуває зону перевищення навчального порога (максимум ≈ 16,3 мкг/м³ < 50).

### Економічний висновок (навчальні коефіцієнти)

За обраними синтетичними грошовими ставками жоден захід очищення не дає додатного чистого ефекту: уникнений збиток (до ≈ 94 тис. грн) менший за вартість заходу (від 261 тис. до 783 тис. грн).

Це не означає, що очищення «не потрібне» в реальності. Це означає, що при поточних навчальних k_d, T і вартостях очищення грошова модель показує від’ємний баланс. Якщо викладач попросить доробити — підставляємо реальні ставки збитку / ГДК / параметри джерела; структура розрахунку вже готова.

## 6. Головний висновок для захисту

На першому етапі побудовано робочу модульну програму, яка:

- рахує поле приземної концентрації від одного точкового джерела;

- виділяє зону перевищення заданого рівня і оцінює наближене населення;

- порівнює щонайменше чотири сценарії скорочення викидів;

- показує результати на карті, профілі шлейфу та в таблиці.

За синтетичним базовим розрахунком: максимум SO₂ ≈ 118 мкг/м³ на відстані 1,6 км за вітром; зона перевищення порога 50 мкг/м³ — 1,31 км² (≈ 524 особи за рівномірною густотою). Зменшення викидів на 60–90% екологічно ефективно знімає або майже знімає перевищення, але за навчальними грошовими коефіцієнтами чистий економічний ефект від’ємний — тобто для подальших етапів варто уточнити економічні ставки, а не фізичне ядро моделі.

Обмеження першої версії: одне джерело, рівна місцевість, сталий вітер, навчальний поріг і навчальні грн; OpenAQ не калібрує модель. Повний перелік — у docs/assumptions_and_limitations.md.

## 7. Як відтворити розрахунок

cd environmental-pollution-model
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
streamlit run app.py

Інтерфейс відкривається на http://localhost:8501. Початкові числа збігаються з таблицею §2.

Документи постановки: docs/project_statement.md, джерела даних: docs/data_sources.md, формули: docs/mathematical_model.md.